ПЛАН

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №1

Тема: Ознакомление с машинно-тракторным парком техникума.                       Эксплуатационные показатели тракторов и сельхозмашин техникума.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Изучить марки тракторов и с/х машин, их технические характеристики и эксплуатационные возможности.

Обучающие:

- Знакомство с базовыми моделями тракторов, с/х машин и их модификациями.

Развивающие:

- Освоить принципы составления машинно-тракторных агрегатов исходя из наличия с/х техники в хозяйстве.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:

- Материально-техническая база техникума, машинный двор, гараж.

План занятия:

- Организационный момент (10 мин.).

- Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

- Техника безопасности (15 мин.).

- Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

- Объяснение темы, занятия (45 мин)

- Рефлексия. Перерыв (10 мин)

- Занятия (45 мин)

- Перерыв (20 мин)

- Занятия (45 мин)

- Перерыв (20 мин)

- Занятия (45 мин)

- Перерыв (10 мин)

- Занятия (30 мин)

- Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №2

Тема:  Подготовка  и настройка бороновального агрегата для боронования пахоты.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке зубовых борон БЗСС-1 к работе.

Обучающие:

- Научиться правильно составить агрегат: расчет расстояния между креплениями борон, длину поводков, определение рабочей сторон зубьев на боронах и правильную расстановку.

Развивающие:

- Изучить разновидности зубовых борон. Отличие настроек для боронования пахоты от боронования полей по всходам.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Материально-техническая база техникума, бороны БЗСС-1 -11 шт,

Сцепка-С-11, трактор ДТ-75, набор ключей и инструмента.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №3

Тема:  Подготовка  и настройка плуга ПЛН-4-35.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке, составлению машинно-тракторного  агрегата для пахоты, настройке на заданную глубину.

Обучающие:

- Научиться правильно составить пахотный агрегат исходя из мощности трактора и количества корпусов на плуге.

Развивающие:

- Изучить разновидности плугов их классификацию, технические характеристики.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Материально-техническая база техникума, плуги ПЛН-4-35, ПЛН-8-35, трактор ДТ-75, набор ключей и инструмента.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №4

Тема:  Подготовка  и настройка культиватора для сплошной культивации почвы КПС-4.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке, составлению машинно-тракторного  агрегата для культивации, настройке культиватора  на заданную глубину.

Обучающие:

- Изучить устройство, расстановку рабочих органов, регулировки культиватора КПС-4.

Составление агрегата для культивации почвы.

Развивающие:

- Ознакомиться со способами подготовки почвы для посева в зонах недостаточного увлажнения

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Материально-техническая база техникума, культиваторы КПС-4, трактора  ДТ-75 и МТЗ-82, набор ключей и инструмента.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №5

Тема:  Подготовка  и настройка дисковой бороны БДМ-3.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке, составлению машинно-тракторного  агрегата для дискования почвы, настройке дискатора  на заданную глубину.

Обучающие:

- Изучить устройство, расстановку рабочих органов, регулировки дисковой бороны БДМ-3,

Составление агрегата для дискования почвы.

Развивающие:

- Ознакомиться со способами подготовки почвы для посева озимых культур.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Материально-техническая база техникума, дисковая борона БДМ-3,трактора  ДТ-75 и МТЗ-82, набор ключей и инструмента.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

ПЛАН

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №6

Тема: Подготовка к работе машин для химической защиты растений.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по регулировке штанговых опрыскивателей

Обучающие:

- Знакомство с базовыми моделями опрыскивателей, с их принципом действия, характеристиками.

Развивающие:

- Изучить отечественные и зарубежные машины для защиты растений.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Штанговые опрыскиватели, плакаты с изображением машин ОП-2000-2-1, набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Классификация

Заполните таблицу:

| по назначению | по типу распыливающих устройств |
| --- | --- |

ОП-2000-2-1 _____________________________________________________

_________________________________________________________________

предназначен______________________________________________________

__________________________________________________________________

агрегатируется_____________________________________________________

Используя рисунок, опишите устройство опрыскивателя__________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Используя текст вставьте пропущенные слова:

Бак изготовлен из________________________, внутри  имеется____________.

Передняя стенка оснащена___________________________________________.

Горловина закрывается___________________, в которой смонтирован ______

__________________, обеспечивающий заправку опрыскивателя без открытия____________________. Регулятор давления  обеспечивает_______

__________________________________________________________________

Распыливающие наконечники________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика Штанговых опрыскивателей;

| № п/п | Параметры ОПШ-15 | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Захват машины (М) |  |
| 2 | Производительность (ГА/час) |  |
| 3 | Масса |  |
| 4 | Агрегатируют с трактором |  |

Контрольные вопросы

1. Укажите маррки машин для внесения органических удобрений:

1. 1-РМГ-4, РУН-8

2. РУН-15Б, РОУ-6

3. ОП-2000, ОПШ-15

2. Как называется емкость  для содержания рабочей жидкости?

1. Бункер

2. Ящик

3. Резервуар

3. Как приводится в действие транспортер разбрасывателя органических удобрений?

1. ВОМ трактора

2. От колес

3. От гидросистемы трактора

4. Какое устройство опрыскивателя измеряет давление рабочего  раствора?

1. Манометр

2. Уровномер

3. Шкала

5. Что обозначает цифра 1 в марке машины 1-РМГ-4?

1. Ширину захвата в м.

2. Производительность

3. Одноосный

6. Какое устройство предназначено для заправки рабочей  жидкости в резервуар?

1. Редуктор

2. Эжектор

3. Регулятор

7. По способу соединения с трактором опрыскиватель ОП-2000:

1. прицепной

2. навесной

3. полунавесной

8. Чем регулируется норма расхода рабочей жидкости опрыскивателя?

1. Насосом

2. Заслонкой

2. маховичком редукционного клапана

9. Какого типа транспортер разбрасывателя 1-РМГ-4?

1. Прутковый

2. Цепочно-планчатый

3. Скребковый

10. Какое устройство опрыскивателя предназначено для рассева рабочей жидкости по

поверхности обрабатываемого участка?

1. Штанга

2. Коллектор

3. Насос

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

ПЛАН

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №7

Тема: Подготовка к работе сеялки СЗ-3.6

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке к работе и  регулировке зернотуковой сеялки СЗ-3.6

Обучающие:

- Изучить принципы высева семян в почву, разновидности высевающих аппаратов современных сеялок.

Развивающие:

- Ознакомиться и изучить виды высевающих аппаратов, разновидности сошников и семяпроводов.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Сеялка зернотуковая СЗ-3.6 ; плакаты с подробным изображением узлов и механизмов зерновых сеялок; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Характеристика зернотуковой сеялки  СЗ-3.6.

| № п/п | Параметры СЗ 3.6 | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность га/час |  |
| 2 | Средняя ширина междурядий | 15 см |
| 3 | Ширина захвата | 3,6 м |
| 4 | Глубина хода сошников | До 7-8 см |
| 5 | Количество сошников | 24 шт |
| 6 | Вместимость семенного ящика Дм/куб. |  |
| 7 | Рабочая скорость км/час | 8-10 |
| 8 | Масса сеялки т. |  |

Подпишите обозначенные части зернотуковой сеялки  СЗ-3.6 .

Рис 1

1. зернотуковый ящик                                                         2.Высевающий аппарат зерновой

3.высевающий аппарат туковый                                       4.сесяпровод

5. сошник                                                                                 6. загортач

7. выравнивающая цепь                                                      8.

Опишите основные регулировки зерновых сеялок  .

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1 Назовите виды высевающих аппаратов и в чём их особенности.  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какие виды сошников применяются на зерновых сеялках?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Перечислите разновидности семяпроводов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №8

Тема: Регулировка сеялки  на заданную норму высева

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке к работе и  регулировке высевающего аппарата зернотуковой сеялки СЗ-3.6

Обучающие:

- Освоить регулировки сеялок всех типов.

Развивающие:

- Освоить принцип распределения семян в почве, учитывая площадь питания для растения каждой с/х культуры.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Сеялка зернотуковая СЗ-3.6 ; плакаты с подробным изображением высевающих аппаратов зерновых сеялок; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Подпишите обозначенные части катушечного высевающего аппарата сеялки   СЗ-3.6 .

Рис 1

1. высевающая катушка                                                      2. Зернотуковый  ящик

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________         10. ____________________________________ 11. ______________________________________          12. ____________________________________

Ответьте на вопросы:

1. При помощи чего осуществляется передача движения на валы зерновых  и туковысевающих аппаратов?_________________________________________

2. Для чего служит муфта обгона?_____________________________________

Заполните таблицу:

Регулировки сеялки  СЗ-3,6А

| Регулировки | Чем регулируют |
| --- | --- |
| 1. Равномерность высева высевающих аппаратов. |  |
| 2. Зазор между ребром катушки и клапаном. |  |
| 3. Зазор между штифтом катушки и клапаном. |  |
| 4. Норма высева семян. |  |
| 5. Норма высева удобрений. |  |
| 6.Транспортный просвет. |  |
| 7. Глубина хода сошников. |  |
| 8. Ширина междурядья. |  |

Ответьте на вопросы теста

1. По способу соединения с трактором сеялка СЗ-3,6А:

1. прицепная

2. навесная

3. полунавесная

2. Какими сошниками оснащена сеялка СЗ-3,6А?

1. Полозовидными

2. Дисковыми

3. Стрельчатыми

3. Сколько зернотуковых ящиков установлено на сеялку СЗ-3,6А?

1. Один

2. Два

3. Три

4. Как осуществляется привод на валы высевающих аппаратов зернотуковой сеялки СЗ-3,6?

1. От ВОМ трактора

2. От гидросистемы трактора

3. От колес

5. Сколько установлено на сеялке СЗ-3,6А зерновых высевающих аппаратов?

1. 6                     2. 12                   3. 24

6. Какое устройство зернотуковой сеялки СЗ-3,6А служит для прямолинейного вождения

посевного агрегата?

1. Сошник

2. Колесо

3. Маркер

7. Чем изменяется длина рабочей части катушек зерновых высевающих аппаратов

зернотуковой сеялки СЗ-3,6А?

1. Рычагом регулятора

2. Штифтом

3.Шайбами

8. Какой устанавливается зазор (мм) между плоскостями клапанов и нижними ребрами муфт

во всех зерновых аппаратов зернотуковой сеялки СЗ-3,6?

1. 2                                            2. 6                                        3. 8

9. Что обозначает буква «П» в марке зернотуковой сеялки СЗП-3,6?

1. Прицепная

2. Полунавесная

3. Прессовая

10. Укажите угол (град.) схождения дисков двухдискового рядового сошника зернотуковой

сеялки СЗ-3,6А:

1. 4                                2. 10                              3. 18

- Опишите, пользуясь таблицей, регулировку нормы высева семян (культуру выбрать самостоятельно)

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №9

Тема:  Изучение регулировок машин для послеуборочной обработки зерна

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по регулировке семя- и зерноочистительных  машин.

Обучающие:

- Изучить технологию выделения сорных примесей из зерна, понять принцип работы зерноочистительных машин.

Развивающие:

- Изучить отличительные особенности машин для очистки зерна от машин для очистки семян.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:  Макет  семяочистительной машины, плакаты с изображением основных органов управления и регулировками машины.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Рис 1

Обозначьте позиции основных узлов машины

1. Загрузочный транспортёр

2. Разгрузочный транспортёр

3. Воздушная часть

4. Решётный стан

Характеристики очистителя вороха ОВС-25;

| № п/п | Характеристики очистителя вороха ОВС-25 ; | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность –т/час |  |
| 2 | Масса машины в полном комплекте |  |
| 3 | Привод |  |
| 4 | Общая мощность электродвигателей кВт |  |
| 5 | Расход электроэнергии кВт. Час/т |  |
| 6 | Транспортная скорость движения |  |
| 7 | Количество решётных станов |  |
| 8 | Ширина захвата |  |
| 9 | Высота |  |
| 10 | Длина |  |

Контрольные вопросы.

1. От чего зависит эффективность работы решёт?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Какую роль выполняют решёта Б1 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Какую роль выполняют решёта Б2?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Какую роль выполняют решёта В и Г ? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №10

Тема:  Технологическая наладка штанговых опрыскивателей. Регулировки нормы расхода ядохимикатов при протравливании семян.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по регулировке штанговых опрыскивателей.

Обучающие:

- Изучить технические характеристики штанговых опрыскивателей, виды распылителей, технику приготовления рабочего раствора, расчет нормы внесения ядохимиката.

Развивающие:

- Изучить отличительные особенности опрыскивателей отечественных и зарубежных моделей и их технические возможности.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:  Штанговые опрыскиватели плакаты с изображением машин ОПШ-15; и ОПШ-15-01, набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Характеристика Штанговых опрыскивателей;

| № п/п | Параметры ОПШ-15 | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Захват машины (М) |  |
| 2 | Производительность (ГА/час) |  |
| 3 | Масса |  |
| 4 | Агрегатируют с трактором |  |

Подпишите обозначенные части на кинематической схеме штангового опрыскивателя

ОПШ-15

Рис 1

1. ______________________________________           2._____________________________________

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________         10 ____________________________________

Подпишите обозначенные части протравителя семян ПСШ-3.0

Рис 2

1._____________________________ 2._______________________ 3._________________________

4_____________________________ 5. _______________________ 6. _________________________

7_____________________________ 8. _______________________ 9. _________________________

10. ___________________________ 11. ______________________ 12. ________________________

13. ___________________________ 14.______________________  15 _________________________

Опишите технологический процесс протравливания семян, показанный на рис 2 .  Укажите органы регулирования нормы расхода ядохимикатов

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1Какие агротехнические требования предъявляются к машинам для внесения жидких удобрений?.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. РВН-40/350 это -

_______________________________________________________________________________________он применяется на__________________________________________________________________________________

3.Для чего предназначен предохранительный клапан на машине РЖУ-3.6  На какое давление он отрегулирован?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №11

Тема:  Регулировки машин для внесения жидких  минеральных удобрений.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по регулировке машин для внесения жидких  минеральных удобрений

Обучающие:

- Изучить технологию внесения жидких минеральных удобрений, расчет норм внесения, регулировки машин и их технические характеристики.

Развивающие:

- Рассчитать эффективность действия удобрений на повышение урожайности с/х культур.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:  Машины для внесения жидких минеральных удобрений РЖТ-4 плакаты с изображением машин РЖТ-8 и РЖТ-16, набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Характеристика Машины для внесения жидких минеральных удобрений РЖУ-3.6;

| № п/п | Параметры РЖУ-3.6 | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время наполнения цистерны (мин) |  |
| 2 | Время опорожнения (мин) |  |
| 3 | Ширина захвата |  |
| 4 | Рабочая скорость |  |
| 5 | Масса с порожней цистерной |  |
| 6 | Вместимость цистерны |  |
| 7 | Собрана на базе автомобиля |  |

Подпишите обозначенные части  машины РЖУ-3.6.      Рис 1

1. ______________________________________           2._____________________________________

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________         10 ____________________________________

Подпишите обозначенные части машины для внесения жидких удобрений РЖТ-4М

Рис 2

1._____________________________ 2._______________________ 3._________________________

4_____________________________ 5. _______________________ 6. _________________________

7_____________________________ 8. _______________________ 9. _________________________

10. ___________________________ 11. ______________________ 12. ________________________

13. ___________________________ 14.______________________

Опишите последовательность регулировки нормы внесения жидких удобрений .

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1Какие агротехнические требования предъявляются к машинам для внесения жидких удобрений?.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. РВН-40/350 это -

_______________________________________________________________________________________он применяется на__________________________________________________________________________________

3.Для чего предназначен предохранительный клапан на машине РЖУ-3.6  На какое давление он отрегулирован?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________(подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №12

Тема:  Технологическая наладка и регулировки  пресс подборщика ПС-1.6 «Киргизстан»

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по регулировке и наладке пресс подборщиков.

Обучающие:

- Изучить разновидности пресс подборщиков, принцип их действия, технические характеристики.

Развивающие:

- Зарубежные модификации машин для уборки трав на сено.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:   Пресс-подборщик ПС-1.6 «Киргизстан» плакаты с изображением машин ПС-1.6; ПРП-1.6 набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Сравнительная характеристика Машины для заготовки кормов

| Параметр | Пресс-подборщик ПС-1.6 | Пресс-подборщикПРП-1.6 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата |  |  |
| Форма прессуемых тюков |  |  |
| Марки тракторов для агрегатирования |  |  |
| Расход шпагата/1 тону сена |  |  |
| Масса тюка |  |  |
| Производительность тон/час |  |  |
| Средний размер тюков L/B/H |  |  |

Подпишите обозначенные части  пресс-подборщика ПРП-1.6

Рис 1

1. ______________________________________           2._____________________________________

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________         10 ____________________________________

11. ______________________________________        12 _____________________________________

13. ______________________________________        13 _____________________________________

15. ______________________________________         16. ____________________________________

17. ______________________________________        18. _____________________________________

19. ______________________________________         20. ______________________________________

Подпишите обозначенные части тюкового пресс-подборщика ПС-1.6

Рис 2

1._____________________________ 2._______________________ 3._________________________

4_____________________________ 5. _______________________ 6. _________________________

7_____________________________ 8. _______________________ 9. _________________________

Опишите последовательность регулировки пресс-подборщиков .

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1Каким образом регулируют длину тюка в пресс-подборщике «КИРГИЗСТАН»? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чём заключаются технологические особенности пресс-подборщика ПС-1.6Г

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3Как регулируется плотность рулона на пресс-подборщике ПРП-1.6?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №13

Тема:  Подготовка машин для орошения ДДА-100МА, ДДН-70 к работе.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по регулировке машин для орошения ДДА-100МА, ДДН-70 к работе.

Обучающие:

- Изучить технику полива с/х культур. Конструктивные отличия машины ДДА-100МА от машины ДДН-70.

Развивающие:

- Современные способы полива растений.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Машины для орошения ДДА-100МА, ДДН-70,плакаты с подробным изображением узлов и механизмов дождевальных машин; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Сравнительные характеристики дождевальных машин

| Параметр машины | ДДА-100МА | ДДН-70 |
| --- | --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами |  |  |
| Средний радиус действия |  |  |
| Производительность при норме полива 300м. куб./га |  |  |
| Масса машины |  |  |

Определите соответствие номеров позиций названиям рабочих органов

дождевальной машины ДДА-100МА.

Рис 1

Всасывающая линия - ___ ;                                       плавучий клапан - ___;

двухконсульная ферма - ____;                                  гидроподкормщик- ____;

короткоструйные насадки- ______;                       концевые струйные насадки-___; поворотный круг- ___;                                               опорная дуга-___;

Подпишите рабочие органы  короткоструйного распылителя

рис2

10. _____________________    11. ____________________ 12. __________________________________

Рис 3

1.___________________________       2._________________________    3. ______________________

4. ___________________________      5. ________________________     6. ______________________

7. ___________________________       8. ________________________

Обозначьте основные рабочие органы и опишите принцип работы дождевальной машины ДДН-70

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1Для чего предназначен эжектор ?  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. какую роль в технологическом процессе выполняет гидроподкормщик?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какую функцию выполняет редуктор насоса?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №14

Тема:  Изучение регулировок кормоуборочного комбайна КСК-100.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по регулировке кормоуборочного комбайна  КСК-100.

Обучающие:

- Изучить устройство отечественной силосоуборочной техники.

Развивающие:

- Зарубежные модификации машин для уборки силосных культур.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:   КомбаЙн  КСК-100; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

КСК-100___________________________________________________________

предназначен___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укажите рабочие органы кормоуборочного комбайна КСК-100А:

1. Подборщик

2. Жатка для уборки трав

3. Жатка для уборки кукурузы

Основные части комбайна:

Используя рисунок, поставьте правильные цифры названия устройства кормоуборочного комбайна во вторую колонку.

| 1. Силосопровод |  |
| --- | --- |
| 2 Питающие вальцы |  |
| 3. Измельчающий аппарат |  |
| 4. Режущий аппарат |  |
| 5. Суживающий шнек |  |
| 6. Мотовило |  |
| 7. Прессующие вальцы |  |
| 8. Противорежущая пластина |  |

Тестовое задание

1. Укажите марку кормоуборочного комбайна:

1. КСК – 100А

2. Дон – 1500

3. Вектор

2. Как называется устройство для приема зеленой массы и передачи её в измельчающий аппарат?

1. Подборщик

2. Питающий аппарат

3. Жатка

3. Сколько измельчающих аппаратов имеет кормоуборочный комбайн?

1. Один

2. Два

3. Три

4. Какое устройство жатки наклоняет зеленую массу к режущему аппарату?

1. Шнек            2. Мотовило        3. Адаптер

5. Укажите количество вальцов в питающем аппарате:

1. Два             2. Четыре      3. Пять

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №15

Тема:  Подготовка томатоуборочного комбайна к работе. Технологическая наладка   машины .

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по регулировке и наладке машин для уборки томатов.

Обучающие:

- Изучить устройство и принцип работы машин для уборки томатов.

Развивающие:

- Ознакомиться с зарубежными моделями машин для уборки овощных культур.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:   Плакаты с изображением томатоуборочных комбайнов кинематические схемы отдельных узлов и механизмов; Плакаты с подробным изображением узлов и механизмов томатоуборочных комбайнов; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Томатоуборочный  комбайн СКТ-2. предназначен ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Определите соответствия обозначенных частей томатоуборочного комбайна СКТ2.  на рис 1

| вентилятор |  |
| --- | --- |
| делитель |  |
| срезающий аппарат |  |
| транспортеры |  |
| элеваторы |  |
| встряхивающие барабаны |  |
| клавишный плодоотделитель |  |
| бункер зеленых плодов |  |

Рис 1

Контрольные вопросы.

1Какой технологический процесс происходит на сепарирующем транспортёре?  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какой технологический процесс происходит на сортировочном транспортёре?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________В каком случае его можно отключить?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. какую роль в технологическом процессе выполняет вентилятор

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №16

Тема:  Подготовка картофелесажалки к работе.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:   Получить практические навыки по подготовке картофелепосадочной машины к работе.

Обучающие:

- Изучить устройство и принцип работы машин для посадки картофеля.

Развивающие:

- Ознакомиться с современными модификациями картофелесажалок и с их техническими характеристиками.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы:   Картофелепосадочная  машина СКМ-6; плакаты с изображением машины СКМ-6; Плакаты с подробным изображением узлов и механизмов картофелепосадочных машин; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Характеристика Картофелепосадочной машины СКМ-6

| № п/п | Параметры СКМ-6 | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина междурядий посадки картофеля |  |
| 2 | Количество секций |  |
| 3 | Количество бункеров |  |
| 4 | Вместимость бункера |  |
| 5 | Рабочая скорость км/час |  |
| 6 | Производительность га/час |  |
| 7 | Масса машины |  |
| 8 | Ширина захвата м |  |
| 9 | Глубина заделки клубней см |  |

Подпишите обозначенные части картофелепосадочной машины СКМ-6 .

Рис 1

1. ______________________________________           2._____________________________________

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________        10. _____________________________________

11. ______________________________________         12. ____________________________________

13._______________________________________        14. ____________________________________         15. ______________________________________         16. ____________________________________

17._______________________________________        18. ____________________________________

19. _______________________________________

Опишите основные регулировки картофелепосадочной машины СКМ-6 .

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1Какова рольвстряхивателей в технологическом процессе?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Как регулируется глубина посадки?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Как регулируется посадочное расстояние между клубнями?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №17

Тема:  Изучение регулировок машин для уборки  картофеля.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия:  Получить практические навыки по регулировке машин для уборки картофеля .

Обучающие:

- Изучить устройство и принцип работы машин для уборки картофеля.

Развивающие:

- Ознакомиться с зарубежными моделями машин для уборки картофеля.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Картофелеуборочные комбайны ККУ-2А плакаты с изображением комбайна ККУ-2А-3; Плакаты с подробным изображением узлов и механизмов картофелеуборочных комбайнов; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Характеристика Картофелеуборочного комбайна ККУ 2А.

| № п/п | Параметры ККУ 2А | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина междурядий посаженного картофеля |  |
| 2 | Угол установки лемеха к горизонту |  |
| 3 | Глубина подрезания пласта |  |
| 4 | Частота колебаний лемеха к/мин. |  |
| 5 | Скорость движения пруткового полотна м/с |  |
| 6 | Вместимость бункера кг |  |
| 7 | Рабочая скорость км/час |  |
| 8 | Ширина захвата м |  |
| 9 | Производительность га/час |  |
| 10 | Масса комбайна т. |  |

Подпишите обозначенные части картофелеуборочного комбайна ККУ 2А.

Рис 1

1. ______________________________________           2._____________________________________

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________        10. _____________________________________

11. ______________________________________         12. ____________________________________

13._______________________________________        14. ____________________________________         15. ______________________________________         16. ____________________________________

Какими номерами позиций обозначены перечисленные узлы машины?

Лемех -   ___ ; основной элеватор- ___;  бункер- ___; пассивный встряхиватель- ____;

прижимный транспортёр- ___;   подъёмный барабан - ___;

Опишите основные регулировки картофелеуборочного комбайна .

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1Для чего предназначен механизм встряхивания?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какую функцию выполняет комкодавитель?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для чего предназначена горка

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №18

Тема:  Настройка и проведение технологических регулировок семяочистительной машины СМ-4.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по регулировке.

Обучающие:

- Изучить устройство и принцип работы семяочистительных машин их регулировки, технические характеристики.

Развивающие:

- Ознакомиться с зарубежными моделями машин для очистки зерна и калибровки семян.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Семяочистительная машина СМ-4, макет  семяочистительной машины, плакаты с изображением основных органов управления и регулировками машины СМ-4 .

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

Характеристики Семяочистительной машины СМ-4;

| № п/п | Параметры Семяочистительной машины СМ-4 ; | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность |  |
| 2 | Масса машины в полном комплекте |  |
| 3 | Мощность двигателя привода вентилятора и рабочих органов |  |
| 4 | Мощность двигателя привода механизма передвижения |  |
| 5 | Рабочая скорость движения |  |
| 6 | Транспортная скорость движения |  |
| 7 | Пределы изменения скорости воздушного потока |  |
| 8 | Минимальная частота колебания решётчатого стана |  |
| 9 | Максимальная частота колебания решётчатого стана |  |
| 10 | Оптимальная ширина бурта |  |

Рис 1

Подпишите обозначенные на (Рис 1) части  машины СМ-4.

1. ______________________________________           2._____________________________________

3._______________________________________          4._____________________________________

5. _______________________________________          6. ____________________________________

7. _______________________________________          8.  ____________________________________

9. _______________________________________        10. ____________________________________

11. ______________________________________

А                              Б                                     В

Определите соответствие рисунков и названий регулировок:

1. Рукоятка включения транспортной скорости- _____

2. Рукоятка реверса   -                                             _____

3. Рукоятка включения самохода -                        _____

Опишите последовательность замены решёт  Семяочистительной машины СМ-4.

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опишите принцип работы триеров:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |

План

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №19

Тема:  Подготовка свеклоуборочных комбайнов к работе.

Форма проведения: практическое занятие

Цель занятия: Получить практические навыки по подготовке свеклоуборочных  комбайнов к работе.

Обучающие:

- Изучить устройство и принцип работы машин для уборки корнеплодов.

Развивающие:

- Ознакомиться с зарубежными моделями машин для уборки свеклы и других корнеплодов.

Воспитательные:

- Воспитание внимательности, развитие логического мышления.

Используемые материалы: Комбайн для уборки свеклы КС-6Б ; Плакаты с подробным изображением узлов и механизмов свеклоуборочних комбайнов; набор инструментов и приспособлений.

План занятия:

1.Организационный момент (10 мин.).

2.Мотивационный момент. Для чего нам это надо знать(20 мин.).

3.Техника безопасности (15 мин.).

4.Рефлексия. Перерыв (10 мин.).

5.Объяснение темы, занятия (45 мин)

6.Рефлексия. Перерыв (10 мин)

7.Занятия (45 мин)

8.Перерыв (20 мин)

9.Занятия (45 мин)

10.Перерыв (20 мин)

11.Занятия (45 мин)

12.Перерыв (10 мин)

13.Занятия (30 мин)

14.Подведение итогов (15 мин)

Всего: 6 часов.

Ход  занятия:

1.Организационный  момент.

- Приветствие

- Отметка присутствующих в журнале

- Тема и цель занятия (Объявить).

2. Мотивационный момент. Введение в тему занятия

3. Объяснение темы занятия.

Последовательность выполнения работы.

КС-6Б предназначен __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Используя рисунок и текст учебника, опишите устройство корнеуборочной машины:

1.___________________________                     2__________________________

3.___________________________                     4__________________________

5.___________________________                     6__________________________

7.___________________________                     8__________________________

9.___________________________                     10_________________________

11.__________________________                     12_________________________

Заполните таблицу регулировок копачей

| Название регулировки | Регулировочные параметры (чем производится регулировка) |
| --- | --- |
| 1. Глубина хода копачей |  |
| 2. Расстояние между дисками копачей |  |
| 3. Люфт в подшипниках дисков копачей |  |
| 4. Горизонтальный зазор |  |
| 5. Длина лопастей битера |  |
| 6. Шнековый транспортер |  |

Составьте перечень мероприятий при подготовке комбайна к работе.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1 Назначение и принцип работы шнекового очистителя.  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какую функцию в технологическом процессе выполняет продольный элеватор?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.как расшифровать  УСАК-13 , что в себя включает эта система?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _____________________

_________________

| (дата) | ________________________________ (подпись преподавателя) |
| --- | --- |